# 12. ROZSÁHLÉ SÍTĚ (WAN)

### Základní vlastnosti, klasifikace, technické a programové zabezpečení, protokoly, architektura WAN v modelu OSI, oblasti využití. Uveďte příklad aplikace, navrhněte různé varianty řešení a zdůvodněte nejvýhodnější.

## WAN (Wide Area Network)

= síť umožňující propojení územně vzdálených počítačů prostřednictvím dostupných telekomunikačních prostředků

- fyzickým prvkem je přenos info pomocí metody store and forward

## Základní vlastnosti WAN

- zabírá neomezenou geografickou oblast

- skládá se z mnoha komunikačních kanálů

- přenos metodou store and forward

- přenosové médium je ve vlastnictcí např. spojů

- dosahuje nižší přenosové rychlosti než LAN (2400-9600kbit/s, 64kbit/s hlavní uzly)

- častější výskyt chyb než u LAN

- složitější topologie než u LAN

- uživatelé nejsou stále připojeni

- jednotlivé uzly jsou schopny autonomní práce

## Prvky WAN

- uživatelské uzly - koncová zařízení

- hostitelské počítače - na nich jsou zpracovávány aplikační programy uživatelů

- terminály a obdobná zařízení

- komunikační podsíť síťového typu

- přenosové spoje - přenos info mezi počítači

- uzlové počítače - přepínání info v podsíti pomocí směrovací tabulky

- typickou topologií WAN je topologie síťová

- v podsítích vytvářených dvoubodovými spoji  je možno použít i jiné topologie

- v síťové topologii nejsou typicky komunikační uzly spojeny přímo, ale prostřednictvím dalších uzlů

## Problémy, které je nutno ve WAN řešit

- směrování v síti (jakou cestou budou probíhat pakety při komunikaci 2 uzlů)

- řízení toku (aby nedošlo k přetížení části sítě)

- adresování (určení adres koncových uživatelů)

- bezpečnost (oprávněnost k informaci)

## Způsoby přepínání ve WAN

- přepínání = směrování ve WAN

- přepínání kanálů - z dílčích spojů v síti se vytvoří fyzický přenosový okruh mezi komunikujícími uživateli, jimiž je trvale obsazen po celou dobujejich komunikace

- přepínání zpráv - postupný přenos celé zprávy mezi sousedními mezilehlými uzly (moc se nepoužívá)

- přepínání paketů - rozdělení zprávy na pakety a jejich přenášení mezi sousedními mezilehlými uzly

- s virtuálními okruhy - přenos paketů stejnou cestou = virtuální okruh

- přepínání datagramů - není nutno vytvářet virtuální okruh, každý datagram (samostatný paket obsahuje dostatek info pro to, aby to uzly sítě mohly směrovat (je označen adresou příjemce)

Přepínání kanálů

+ zaručený přenosový výkon

- náklady na přenos

vhodné pro přenos info citlivých na zpoždění (hlas)

Přepínání paketů

+ náklady na přenos

- zvýšení aktivity v síti - nižší přenosová kapacita

vhodné pro přenosy, kterým nevadí zpoždění

## Příklady sítí WAN

- sítě s přepínáním paketů, s rozhraním dle X.25 (architektura OSI)

- sítě datagramové s protokolem TCP/IP (architektura TCP/IP) - Internet

- sítě ve firemní architektuře IBM - SNA (podnikové sítě, propojení LAN a WAN)

- rozsáhlé sítě s digitálním přenosem - ISDN a ISDN - B

- podnikové sítě vytvořené propojením několika LANů

### I. Sítě s přepínáním paketů a přístupem dle X.25

X.25 = standard CCITT definující rozhraní pro připojení koncového zařízení (DTE) na ukončovací zařízení sítě s přepínáním paketů (DCE)

- nevhodné pro přenos většího množství dat, hlasu a videa

uzlový počítač

DTE

DTE

DTE

DTE

DTE

DCE

DSE

síť s přepínáním paketů

1.vrstva 	- X.21 - při přenosu digitálním signálem

- X.21bis - při přenosu analogovým signálem

2.vrstva - LAPB - Link Access Protocol - B

3.vrstva - PLP - Paket Layer Protocol

2. vrstva - LAPB

- pro zajištění bezchybné komunikace mezi DTE a DCE

- přenos je synchronní

- rámce 2. vrstvy mají strukturu shodnou s HDLC (High Level Data Link Control)

3. vrstva - PLP

- provádí přepínání (směrování) - definuje formát předávaných paketů mezi DTE a DCE

- přenosové způsoby:

- komutovaný virtuální okruh (SVC - Switched Virtual Circuit)

- permanentní virtuální okruh (PVC)

- rychlé volání (FS - Fast Select) - pro malý objem dat (ověření kreditky)

- SVC - se vytváří vytyčovacím paketem, který do směrových tabulek zapisuje trasu

- PVC - trasa je trvale zaznamenána ve směrových tabulkách mezilehlých uzlů

Protokol X.75 - pro spojování sítí X.25

Služby sítí s rozhraním dle X.25

- přenosová služba

- doplňkové služby - např. připojení atypických koncových zařízení

- služby přidané hodnoty - např. el. pošta, telefax, EDI

### II. Sítě s protokoly TCP/IP

- využívají protokol TCP (Transmission Control Protocol) ve 4. vrstvě a IP (Internet Protocol) ve 3. vrstvě modelu OSI

Protokol IP

- je narozdíl od X.25/3 bez spojení

- transparentní přenos datagramů od vysílače k přijímači - ne bez poruch a ztrát

- v TCP/IP je mechanismus zajištění spolehlivého přenosu umístěn do transportní vrstvy

- IP adresa je rozdělena na část	- síť - využívají ji směrovače (routery, směrovače)							- host

Protokol TCP

- je to protokol se spojením

- byl navržen pro nespolehlivou síť

- TCP rozdělí zprávu do segmentů o maximální délce 64kB

- z každého segmentu pak IP vytvoří datagram

- TCP provádí kontrolu chyb a řídí tok metodou proměnlivého okénka s vyžadováním pouze nesprávně přenesených paketů

- TCP segment je kontrolován kontrolním součtem

Propojování sítí s využitím TCP/IP

- pomocí směrovačů (routerů. gatewayí)

- datagram prochází přes směrovače až se dostane do směrovače, který jej může přímo dodat, neboť host přijímače je na něj přímo připojen

- ke směrování slouží IP směrovací tabulky, které jsou umístěny na všech hostech i směrovačích

- TCP/IP umožňuje spojit jakékoliv sítě, pokud mají implementován TCP/IP

- nevýhoda - relativně nákladný směrovací algoritmus (z hlediska nároků na systémové zdroje)

Rozdíly X.25 a TCP/IP sítí

X.25 - detekce a obsluha chyb ve všech vrstvách (2-4)

TCP/IP - spolehlivost je problémem vrstvy 4 = koncového uživatele

X.25 - složitý komunikační podsystém, ke kterému se připojí jednoduchý host

TCP/IP - jednoduchý systém pro přenos souborů, k němuž se připojuje inteligentní host

X.25 - jedna komplexní fyzická síť

TCP/IP - využívání virtuální sítě

| vrstva OSI | X.25 | TCP/IP |
| --- | --- | --- |
| 4 | protokol se spojením | protokol se spojením TCP |
| 3 | PLP - protokol se spojením | protokol bez spojení IP |
| 3 | LAP-B | není specifikován v TCP/IP |
| 1 | X.21 | není specifikován v TCP/IP |

Internet 	- nejrozsáhlejší datová síť na světě

- vnitřní a vnější směrovače, základní páteřní síť a autonomní systémy

WAN (Wide Area Network) - rozsáhlé sítě se vyznačují těmito základními vlastnostmi:

- na rozdíl od LAN jsou bez omezení geografického rozsahu (často celý svět

- často využívají jako hostitelskou síť telefonní síť. Kromě toho využívají i další okruhy různého druhu (družicové, radiové..)

- komunikační systém WAN pracuje systémem „store and forward“, což znamená, že při komunikaci se informace přenášejí od odesílatele do nejbližšího uzlu, kde se uloží a teprve potom se odešle dál

- přenosové medium typicky není ve vlastnictví uživatele sítě - je typicky ve vlastnictví správy spojů

- dosahují nižších rychlostí, než LAN

- vyšší výskyt chyb, než LAN

- topologie je většinou nepravidelná, aby se dosáhlo maximálního využití spojů (případně vysoké spolehlivosti sítě)

- uživatelé rozlehlé sítě se typicky připojují na síť až v okamžiku potřeby přenosu informací (tj. dynamicky)

Klasifikace

Rozsáhlé sítě (WAN) můžeme klasifikovat podle několika hledisek. Jedním z nich je to, jakou metodu přepínání používají:

- přepínání kanálů - z dílčích spojů se vsíti vytvoří fyzický přenosový okruh mezi komunikujícími uživateli, jimiž je trvale obsazen po celou dobu jejich komunikace (podobně jako například telefonní síť). Tento typ přepínání je vhodný pro synchronní provoz.

- přepínání zpráv - spočívá v postupném přenosu celé zprávy mezi sousedními mezilehlými uzly bez potřeby vytvořit mezi vysílačem a přijímačem trvale vyhrazený fyzický přenosový okruh. Tento způsob se dnes však prakticky nepoužívá.

- přepínání paketů - spočívá v rozdělení zprávy na kratší úseky, tzv. pakety, a jejich přenášení mezi sousedními uzly. Tento způsob je typický pro většinu datových sítí.

Sítě WAN se v praxi vyskytují nejčastěji v některé z těchto podob:

- sítě s přepínáním paketů a rozhraním X.25, tedy sítě v architektuře RM OSI. Takto je budována naprostá většina veřejných datových sítí.

- sítě datagramové s protokolem TCP/IP. Na tomto protokolu je budován velký počet rozsáhlých sítí, například také Internet

- další rozšířenou skupinou rozsáhlých sítí jsou sítě ve firemní architektuře firmy IBM-SNA

- rozlehlé sítě s digitálním přenosem ISDN

- podnikové sítě, které jsou typicky vytvořeny propojením několika místních sítí

Síť X.25 s přepínáním paketů

Standard definuje ve spodních třech vrstvách RM OSI následující protokoly:

- v první vrstvě - pro přenos bitů mezi terminálem (DTE) a ukončovacím zařízením sítě (DCE) (která je připojena na uzlový počítač):

- protokol V.21 při přenosu digitálním signálem

- protokol V.21 bis při přenosu analogovým signálem

- ve druhé vrstvě - pro zajištění bezchybné komunikace mezi DTE a DCE protokol LAPB (Link Access Protocol B). Přenos po spoji je synchronní

- ve třetí vrstvě - protokol X.25 PLP (Packet Layer Protocol).  Tento protokol pracuje se spojením

Standard X.25 nedefinuje:

- vnitřní práci sítě

- vrstvy 4-7 RM OSI

Sítě s protokolem TCP/IP

Protokol IP pracuje ve třetí vrstvě a je bez spojení. IP je datagramový protokol. Na rozdíl od X.25 jsou potřebné adresy v každém paketu, neboť v TCP/IP není vytvořen virtuální kanál.

Protokol TCP pracuje nad třetí vrstvou a je se spojením.

Nad protokole IP může být místo protokolu TCP být použit v některých aplikacích i protokol UDP (User Datagram Protocol).

Cílem protokolu TCP/IP je vytvořit virtuální síť (tzv. internet - nezaměňovat s Internet), která zajišťuje službu dodání IP datagramů bez spojení. Touto virtuální sítí rozumíme množinu sítí s přepínáním paketů, které jsou spojeny směrovači, která pracuje logicky jako jedna velká síť.

Velkou výhodou těchto protokolů je, že umožňují spojit prakticky jakékoliv sítě, které mají implementován TCP/IP. Mají též dobrý mechanismus udržení integrity dat i v případě nespolehlivé sítě. Nevýhodou je relativně nákladný (z hlediska nároků na systémové zdroje) směrovací mechanismus. Z tohoto důvodu je využívání TCP/IP v sítích LAN méně vhodné, než využívání specializovaných protokolů pro LANy.

Technické prostředky sítí

Propojením sítí rozumíme propojení několika sítí, v němž se propojené sítě chovají jako jedna transparentní síť. K propojování sítí slouží následující technické prostředky:

- opakovač (repeater), pracující v první vrstvě RM OSI. Využívá se pouze v místních sítích. Vykazuje tyto základní funkce a vlastnosti:

- slouží v zásadě pouze k rozšíření rozsahu dané místní sítě

- provádí pouze úpravu elektrických signálů (úrovně, časování..), neprovádí filtraci paketů či jejich úpravu

- je z hlediska spojených stanic transparentní (nemusí se stanicemi nijak programově (či jinak) obsluhovat)

- propouští všechny pakety bez ohledu na umístění příjemce

- je relativně levný a snadno se v síti instaluje

- můstek (bridge), pracující ve druhé vrstvě (resp. v její podvrstvě MAC). Využívá se rovněž pouze pro propojení sítí LAN. Pracuje pouze s adresami stanic v síti, které jsou dostupné MAC (ne vyšší vrstvy). Jeho základní vlastnosti jsou následující:

- pracuje metodou „store and forward“

- analyzuje adresu příjemce v každém přijatém paketu a propouští pouze pakety určené příjemcům umístěným v segmentu (segmentech) za ním

- stanice komunikují přes můstek přímo a transparentně

- je transparentní pro protokoly vyšších vrstev

- směrovač (router) pracuje ve třetí vrstvě RM OSI. Lze ho využít jak k propojení místních sítí, tak i pro spojení místní sítě s rozlehlou sítí a také pro propojení rozlehlých sítí. Musí zpracovávat vrstvy 1-3 všech propojovaných podsítí. Základní vlastnosti routeru jsou následující:

- zajišťuje propojení dvou i více libovolných podsítí

- zajišťuje směrování (routing) ve vzniklém internetu. Může pro dodání paketu vybrat jednu z mnoha existujících cest

- vytváří a udržuje směrovací tabulku, která přiřazuje každé síťové adrese příjemce v paketu jednu či více výstupních cest směrovače

- brána (gateway) pracuje obvykle v sedmé vrstvě RM OSI. Využívá se zejména:

- jako aplikační brána zahrnující všechny vrstvy RM OSI

- případně pro spojení sítí se zcela různými protokoly

Je zpravidla specificky orientována na plnění jednoho úkolu. Pro její využívání není nutno využívat žádné speciální komunikační protokoly.

MAA 4/91, str. 157:

WAN ( Wide Area Networks ) umožňují propojení územně vzdálených počítačů a to prostřednictvím dostupných telekomunikačních prostředků. Do této skupiny zařazujeme i různé druhy terminálových sítí, jejichž jednotlivé prvky jsou propojené přes dálkový přenos dat. Typickým prvkem WAN je použitý způsob přenosu dat metodou " store and forward ", tj. " zapamatuj a pošli dál", který je analogií způsobu přenosu textů programů v telegrafní síti.

Data přenášená v síti - jakákoli číslicově vyjádřená informace (nejen texty, soubory, ale i informace zvukové, obrazové apod. viz. přednáška Komunikce - Jandoš)

Rozdíly LAN x WAN

1. LAN zabírá omezenou geogr. oblast ( 2 - 5 km )

2. LAN - přenosové médium je ve vlastnictví uživatele

WAN - médium je ve vlastnictví např. spojů

3. přenosová rychlost je u LAN výrazně vyšší než u WAN

1 - 10 Mbit/s u LAN, 2400 - 9600 bitů/s u WAN

64 kbitů/s hlavní uzly u WAN

4. u LAN výrazně nižší výskyt chyb

5. u LAN vrstev 1 - 3 výrazně jednodušší protokoly

6. u LAN jsou uživatelé neustále propojeni

u WAN se uživatel musí připojit

7. u LAN se infce přenášejí přímo mezi komunikujicími prvky nepoužívá mezilehlé prvky

TOPOLOGIE

Odpovídá topologii LAN (hvězdicový kruh, hvězda ...), ale je spíše nepravidelná.

PŘENOSOVÁ MÉDIA - přednes Komunikace, Jandoš

1. V základním pásmu:

a. dvojdrát

b. koaxiální kabel, je u TV (jeden měděný drát a okolo umělá hmota, stínění - slabé drátky, bužírka)

c. optická vlákna

2. širokopásmová

přenášejí jakoby amplitudové segnály

vytváří několik kanálů

může sloužit k současnému přenosu různých informací (obraz, data)

ve světě: televizní kabel CATV - cabel television

Hodnocení hlediska médií:

- schopnost přenášet vysokou rychlost signálu

rychlost na médiu je dána Mbit/s

(skutečný přenosový výkon sítě závisí i na provozované aplikaci)

- jak mohou přenosy být rušeny

- v jaké délce se dají média používat

čím horší médium, tím klesá přenosová rychlost a délka média

Rozdělení sítí:

různá kriteria

1. podle zpracovávaných aplikací

- jedna, př. bankovní operace převod z účtu

- více

2. pro koho je síť určena, kdo jí využívá

- jeden podnik

- více podniků

- university

3. podle území

- národní

- mezinárodní

4. podle zajištění služeb - viz. služby sítě (níže)

Příklady sítí

1. Terminálové sítě

zejména kolem roku 70 představovaly v podstatě první centralizovaný počítač (hostitelský) a na něj byly prostřednictvím telekomunikačních spojů připojeny místní nebo vzdálené terminály.

spoj - normální telefonní spoj

před hostitelem je telekomunikační procesor (přidružený počítač) HOSTem je např. IBM 370, přístupová metoda TCAM

terminály jsou napojeny buď:

- přes modem, dělá změnu signálu z číslicového do analogového (akustický)

- nebo na koncentrátor, na něj se pak napojí víc terminálů.

- terminály byly displejové

- koncová zařízení byla neinteligentní tj. mizerné

- největší starost - jaké spoje využívat

- přenosové cesty vytvářejí komunikační podsystém

- veškerý SW je v HOST,

- aplikační programy i

- zde i SW pro komunikaci s terminály (byly neinteligentní, často neměly procesory)

V průběhu doby se ukázala potřeba zvýšit kapacitu paměti.

2. Počítačové sítě

umožňuje propojit počítače navzájem

vytvoří se síť z mini a na určitý počítač se propojí např. 20 terminálů přes koncentrátor.

mini slouží pouze pro přenos dat - tvoří uzly sítě

- rozhodnout se, jaké budou přenosy -- pevné spoje s vysokou přenosovou rychlostí - 64 000 b/s

plus ...mohu se propojit s uzlem, s jeho zařízením a tomuto mohu popsat svou úlohu ke zpracování (třeba je někde na síti velký počítač a spočte mi zadané rovnice)

služby sítě:

- virtuální terminál

- dálkový vstup úloh

- elektronická pošta

- přenosová služba - jen přenos informací

- služby s přidanou hodnotou (VAS - value added services)

technika:

- výkonnější komunikační prostředky

- uzlové počítače

- terminátory

- koncentrátory

Společně pro terminálové i počítačové sítě:

Uživatel se musí starat o propojení jednotlivých počítačů, jsou určeny pro přenos dat

3. Veřejná datová síť

podoba: veřejná telefonní síť

je určena v principu pro přenos dat

příklady

1. franc. síť TRANSPAC po celé Francii od správy spojů a od soukromníků zřízená síť jako telefonní pro přenos dat. Já se na ní mohu kdykoli registrovat a používat ji. Nemusím se zajímat o konkrétní vedení spojení.

- pracuje s přenosem paketů (dlouhá zpráva se rozseká a pošle po kouskách)

- umožňuje přenos těm terminálům, které jsou k tomu určeny, u starších terminálů, kteří nevyhovují standardu paketu, využití PAD (níže)

- přenos paketů je dán standardem CCITT - x25

- síť je orientována na přenos dat

- síť pracuje velmi rychle 64 Kb/s je běžné

- zajišťuje: spojení s účastníkem

doplňkové služby ( např. uzavřená skupina uživatelů, jakoby soukromá síť na veřejné)

využívání služeb sítě i připojených počítačů - jsou často i mezinárodně propojené

2. AMADEUS - určena pro aerolinie, rezervace letenek

3. INTERNET - mezinárodní, pro "akademický svět"

4. EUROTEL - veřejná, národní, viz. příloha.

Pro využívání VDS EUROTEL (a určitě i jiných VDS) jsou dány podmínky, které jsou uvedeny v dokumentu: "Podmínky pro využívání VDS EUROTEL" (á 21 str. s 18 §), kde je uvedeno kdo, za jakých finančních podmínek, co - jaké služby, bude využívat tuto VDS.

Podrobné znění celého dokumentu lze získat přímo u EUROTEL Praha, Olšanská 6, Praha 3.

Technické zabezbečení rozsáhlé sítě

Struktura rozsáhlé sítě ( WAN).

Sít je tvořena následujícími prvky:

-- hostitelskými počítači ( hosty), tj. takovými počítači, na kterých jsou zpracovány aplikační programy uživatelů

- komunikační podsítí, jejímž hlavním účelem je přenos informací mezi hosty propojenými sítí a připojenými k síti. Rozdělením sítě na dva základní prvky - podsít ( zajištuje pouze komunikaci) a hosty (zajištují především aplikační procesy) se značně zjednoduší návrh celé sítě.

Podsít je dále tvořena dvěma komponentami :

- přenosovými spoji, které slouží k přenosu informací mezi počítači

- uzlové počítače ( přepínací uzly, IMP), sloužící k přepínání informací v podsíti. Jsou to specializované počítače, které spojují dva nebo více přenosových spojů. Tyto počítače provádějí směrování v síti, tj. rozhodují o tom, na který výstupní spoj uzlového počítače bude např. daný paket vyslán.

Některé uzlové počítače ( někdy označované též " hraniční počítače sítě") slouží k připojení hostů.

Obvykle je jeden host připojen k jednomu hraničnímu počítači; na hraniční počítač však může být připojeno více hostů.

Způsoby přepínání ve WAN

Do sítí s přepínáním paketů.

Tyto sítě využívají dva způsoby přepínání:

- virtuální okruhy

- datagramy

Datagram je samostatný ( na jiných paketech nezávislý) paket, který obsahuje dostatek informací pro to, aby uzly sítě ho mohly směrovat z vysílacího DTE do přijímacího DTE ( adresáta) , aniž by bylo nutno využívat před tímto přenosem provedení výměny informací mezi vysílacím DTE a sítí, která by vedla k vytvoření permanentního či virtuálního okruhu.

Sítě s přepínám paketů dle X.25.

X.25 je standard CCITT, který zahrnuje vrstvy 1 až 3 RM OSI. Určuje jak je připojen DTE k síti s přepínáním paketů. Standard definuje ve spodních 3 vrstvách RM ISO následující protokoly pro připojení zařízení DTE ( terminál, počítač) k síti X.25 s přepínáním paketů.

Ve vrstvě 1 - protokol V.21 při přenosu digitální signálem

V.21 bis ( obdoba V.24) při přenosu analogovým signálem

ve vrstvě 2 - protokol LAPB, který je variantou HDLC

Ve vrstvě 3 - protokol X.25 PLP ( Paket Layer Protokol). Je to protokol sítové vrstvy pracující se spojením (connection oriented) komunikujících uzlů. Definuje formát paketů předávaných mezi DTE ( KZ) a pravidla pro jejich předávání. Tento protokol zajištuje propojení dvou DTE především s využitím virtuálních okruhů ( viz níže).

Standard X.25 nedefinuje

- vnitřní práci sítě ( včetně způsobů směrování v síti)

- ani vrstvy 4 - 7 RM OSI. Tyto ( vyšší vrstvy než 3) se uplatní pouze v DTE ( uživatelských koncových zařízeních), připojených na DCE, které představuje ukončení sítě.

Standard X.25 se využívá v naprosté většině evropských veřejných datových sítí, tj. též ve čsl. VDS provozované firmou Eurotel !!

Protokol 2. vrstvy - X.25.

Protokol je označen LAPB ( Link Access Protocol B). Přenos na spoji je synchronní. Protokol využívá řízení přenosu s využitím okénka ( go back N) - protokol se skupinovým potvrzováním. Rozsah okna je 8 nebo 128. Okno 128 ( paketů) se využívá pro satelitní spoje a pomalé radiové spoje

Rozdělení paketu

(spoléhám na vaši představivost, jinak se jedná o obdobu paketu z Jandoš - Komunikace)

- adresa - využívá se na vícebodovém spoji k určení jednoho z terminálů

- control ( řízení) - jeho obsazením se rozliší pakety 3 druhů - infromační ( datové), řídící a nečíslované. V něm se předává i potvrzení paketů ( ACK, NACK) i informace o tom, zda je paket posledním paketem zprávy. Potvrzuje se i příjem řídících paketů

- data - standardní délka 128 byte ; lze však používat i délky 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048, 4096 bytů. Delší pakety se využívají pro dosažení vyšší efektivnosti přenosu; kratší pakety pro terminály s malou vyrovnávací pamětí. Použitou délku paketu lze "dohodnout" mezi stanicemi při navázání spojení - tj. vytvoření virtutálního okruhu ve vrstvě 3).

- CRC

- počáteční a koncová značka ( flag), představující pevně definovanou posloupnost bitů.

Protokol 3. vrstvy - X.25 PLP

Standard určuje 3 přenosové způsoby:

- virtuální okruh ( VO)

- permanentní virtuální okruh ( PVO

- rychlé volání ( fast select)

Virtuální obvod představuje logické spojení mezi dvěma stanicemi, které se vyměnují data ( prostřednictvím sítě) ve formě paketů; pakety jsou dodávány ve správném pořadí ( tj. jak byly vyslány) a spolehlivě .

Výše uvedené způsoby přenosu se využívají v následujících aplikacích:

- VO - standardní způsob přenosu

- PVO - pro velký objem přenášených dat

- FS - v aplikacích dotaz - odpověd s malým objemem informací ( do 128 bytů) v dotazu i v odpovědi. Příkladem aplikací jsou obchodní terminály ( POS), ověřování kreditových karet, elektronický přenos financí (peněz) - electronic fund transfer.

Virtuální obvod je obdobný telefonnímu hovoru. Vytvoří se spojení komunikujících stran, přenesou se data, spojení se zruší. Na rozdíl je PVO obdobou pronajatého spoje ( s tím významným rozdílem, že PVO sdílí fyzický spoj s dalšími virtuálními okruhy). Stanice ( DTE), které ho (tj.PVO) využívají mohou okamžitě vyměnovat data, aniž by musely čekat na vytvoření spoje ( je tomu tak proto, že " trasa" PVO je trvale zaznamenána ve směrovacích tabulkách všech mezilehlých uzlových počítačů). Virtuální obvod ( tj. VO ne PVO) se vytváří tzv. vytyčovacím paketem, který projde celou "trasu" mezi komunikujícími zařízeními ( DTE) k příjemci. Příjemce pošle zpět vysílači paket označující "provedení propojení" komunikujících uzlů. Virtuální obvod ( i PVO) představuje plně duplexní propojení příslušných DTE. Na daném fyzickém kanálu lze vytvořit až 4096 virtuálních obvodů. Kromě "okénkového protokolu" ve vrstvě 2 využívá se ve vrstvě 3 protokol pro řízení mechanizmu zahlcení. Ten pro každý virtuální obvod zajištuje end- to- end ( koncové) řízení toku s využitím okénka se standardní velikostí 2 ( ale DTE se mohou dohodnout i na jiné hodnotě ).

Struktura paketů.

V síti se využívá několik druhů paketů

- vytyčovací paket

- datový paket

- řídící paket

Vytyčovací paket .

V poli " volitelné možnosti" ( facilities) se definují specifické možnosti pro toto spojení ( např. reverse charging - to je vhodné pro podniky, které mají mnoho terminálů v různých městech. Náklady na všechna spojení pak platí ústředí jedním účtem.). Určuje se v něm rovněž max. délka paketu a velikost okna protokolu 3. vrstvy.

Některé uživatelské možnosti si volí uživatel ne pro jednotlivé spojení, ale trvale a to v okamžiku, kdy se stane uživatelem sítě ( tj. podepíše smouvu s provozovatelem sítě). Mezi ně patří např. uzavřená uživatelská skupina ( žádný její uživatel nemůže volat mimo tuto skupinu), max. velikost okna, přenosová rychlost okruhu a zákaz odchozích volání ( tj. terminál může přijmout volání, ale sám nemůže volat ven - do sítě) příp. zákaz příchozích volání.

Adresy odesilatele a příjemce se využívají pouze ve vytyčovacím paketu. Po ustavení VO se pak místo adres používá již jen číslo odpovídajícího VO ( např. v datových paketech). Adresování ej definováno standardem CCITT X.121. systém adresování je obdobný telefonu. Každý host je určen dekadickým číslem se strukturou - kod země ( 3 číslice), kod sítě ( 1 číslice), adresa hosta v dané síti. Adresa může být dlouhá až 14 dekadických míst. Země, u kterých se přepdokládá více VDS mají příděleno více kodů země - např. USA 310 - 329, tj. mohou USA adresovat až 200 sítí.

Řídící pakety zajištují různé řídící funkce

Datový paket - kromě dat obsahuje i potvrzení pro okénkový protokol ve 3. vrstvě ( piggy backing).

Datagramová služba, jako druhá varianta kromě VO, byla zahrnuta do standardu X.25 z roku 1980. Protože tato služba nebyla využívána, byla ze standardu v r. 1984 vyřazena. Protože požadavek na tuto službu, pouze však v určitých speciálních aplikacích jako POS terminály,se opět objevil, bylo zařazeno do standardu z. r. 1984 tzv rychlé volání.

Rychlé volání - umožnuje vysílači vyslat na příjemce jeden paket obsahující až 128 bytů dat. Přijímač ve své odpovědi, která představuje pouze též jeden paket, může rovněž zahrnout 128 datových bytů, které představují např. odpověd na obdrženou zprávu od vysílače.

Uživatelský pohled na VDS dle X.25

Přístup k VDS.

Přístup z koncového zařízení uživatele (DTE) do přípojného uzlu VDS je bud

- přímý - přes pevný okruh

- komutovaný, přes veřejnou telefonní sít, komutační VDS ( s přepínáním kanálů) či ISDN. Za zvláštní případ se považuje přístup přes LAN a přes uživatelskou ( soukromou) datovou sít.

Ve VDS s přepínáním paketů se využívá sychronní přenos. Proto KZ připojená na přípojný uzel musí pracovat synchronně s formátem paketů daným protokolem 3. vrstvy X.25. Koncové zařízení ( DTE - KZ), které splnuje výše uvedené obě podmínky, označuje se ve smyslu X.25 jako" paketové zařízení ". Pokud KZ jednu z těchto podmínek nesplnuje ( tj. synchronní přenos, formát paketů), nelze jej připojit k přípojnému uzlu, ale musí se připojit ( pokud to lze) na speciální přípojný uzel označený PAD.

PAD ( Packet Assembly Dissassembly) byl původně určen pro připojení asynchronních ( arytmických) terminálů a tak je též mezinárodně standardizován. Používá se však ( i když pro to není zatím mezinárodně standardizován) i pro připojení synchroních terminálů, které pracují s jiným synchronním protokolem ve 2. vrstvě než předepisuje standard 2. vrstvy X.25 - takovými synchroními protokoly jsou BSC či SDLC a těmito terminály nejčastěji IBM 3270.

Ze znaků přijatých z DTE sestaví PAD paket dle X.25 a synchronně ho vyšle do VDS. Paket přijatý ze sítě a určený DTE připojenému na daný PAD, rozloží PAD ( v případě arytmického DTE) do znaků a ty přenese na toto zařízení rychlostí, kterou toto zařízení požaduje ( údaje o rychlosti jsou pro každé DTE připojené na daný PAD uloženy v tabulce tohoto DTE ( konc. zařízení) v tomto PADu).

K připojení arytmického DTE na PAD se vztahují tyto standardy CCITT

- X.3 - vlastnosti ( parametry ) PAD

- X.28 - styk PAD s nepaketovým terminálem

- X.29 - styk PAD s paketovým zařízením ( např. hostem)

Tyto standardy se kolektivně ozančují jako " triple X".

Služby VDS dle X.25.

Při pohledu na VDS z hlediska poskytovaných služeb lze na síti uvažovat následující služby

- přenosová služba ( základní)

- doplnkové služby ( poskytované v některých VDS), jako např. připojení atypických DTE ( konc. zařízení)

- služby přidané hodnoty ( VAS - Value Added Services). Označují se tak proto, že zvyšují hodnotu využívání sítě, která je poskytuje, pro její uživatele. Tyto služby poskytuje (v různé míře, stále více VDS dle X.25. Může jimi být např. elektronická pošta, telefax, příp. i další služby.

Při pohledu na VDS z hlediska uživatelů lze uživatele rozdělit do několika uživatelských tříd ( třída 1 až 30). Třída je určena režimem práce DTE ( synchronní, arytmický) a jeho přenosovou rychlostí. Např. třída 22 odpovídá arytmickému DTE s přenosovou rychlostí 1200 bit/s. Uživatelské třídy jsou specifikovány doporučením CCITT X.1.

Každá uživatelská třída může využívat různé ( volitelné) uživatelské možnosti, které jsou specifikovány doporučením X.2. Některé možnosti se volí, když se staneme uživateli VDS ( např. uzavřená uživatelská skupina - viz výše), jiné na jednotlivé volání či na určité období ( např. přesměrování příchozího volání).

Jako zvláštní způsob využívání VDS, který představuje vlastně " specifickou a rozsáhlou službu " lze označit vytvoření na VDS soukromé sítě s přepínáním paketů - VPN ( Virtual Private Network)

Většina VDS dle X.25 využívá ve 4. vrstvě ( transportní - ta není v X.25 specifikována) - která je však realizována jen v hostech - protokol orientovaný na spojení specifikovaný standardem ISO 8073, poskytovaná služba transportní služby ( která protokolu odpovídá) je popsána ve standardu ISO 8072.

Protokoly TCP/IP v sítích WAN

Protože " pod " protokoly TCP a IP, tj. ve vrstvě 2 a 1, lze použít různé protokoly - jak ve WAN tak v LAN - lze TCP/IP využívat v obou těchto druzích sítí a vytvářet z těchto sítí společný internet.

Popis protokolů TCP/IP je uveden v Jandoš - Komunikace.