# 11. MÍSTNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (LAN)

### Základní vlastnosti, technické a programové zabezpečení, protokoly, architektura LAN v modelu OSI, oblasti využití. Uveďte příklad aplikace, navrhněte různé varianty a vyberte nejvýhodnější řešení architektury systému s použitím LAN

## Místní síť (LAN - local area network)

= datová síť umístěná v uživatelově prostředí v omezené geografické oblasti, která je určena k datové komunikaci mezi jednotlivými uzky (stanicemi) sítě

## Základní vlastnosti LAN

- zaujímá omezenou geografickou oblast (jedna budova, závod)

- síť využívá komunikační subsystém tvořený jedním komunikačním kanálem (přenosové médium), který je sdílen všemi stanicemi sítě - v daném okamžiku má přístup k médiu jen jedna stanice

- v místní síti se přenášejí informace (jejich vysláním na médium) přímo mezi komunikujícími uzly - vyšší přenosová rychlost než WAN

## Dílčí vlastnosti LAN

- přenosové médium je ve vlastnictví uživatele sítě

- dovoluje vyšší přenosové rychlosti než WAN

- nižší výskyt chyb

- mají jednodušší topologii než WAN

- uživatelé jsou na přenosové médium trvale připojeni

- jednotlivé uzly jsou schopny autonomní práce

## Topologie LAN

ukončovač (terminátor)

= způsob rozmístění uzlů sítě a způsob jejich vzájemného propojení

a) sběrnice

uzel

zpráva vyslaná uzlem se šíří sběrnicí všemi  směry na všechny uzly sítě, na konci je pohlcena terminátorem - každý uzel zkoumá vždy zprávu, zda není určena jemu

zpráva se předává ve zvoleném směru postupně z jednoho uzlu na další až k určenému uzlu

b) kruh (ring)

uzel

c) hvězdicový kruh (star)

koncentrátor

uzly jsou připojeny ke koncentrátoru

- zvýšení spolehlivosti

- snadnější připojení nových uzlů

rozvětvovač

d) strom (tree )

uzel

Topologie

- fyzická = propojování jednotlivých prvků přenosovým médiem

- logická = tok signálů

## Přenosové médium

- koaxiální kabel

- kroucený dvojdrát

- optické vlákno

- strukturovaná kabeláž, která je založena na koncentrátorech (Hubs)

- je modulární

- porucha jedné stanice neovlivní provoz sítě

## Metody přístupu k médiu (přenosové protokoly)

- neřízené (náhodné) - např. CSMA

- řízené (deterministické) - využívají prvek (arbitr) rozhodující o tom, kdo může vysílat

- centralizované - funkci arbitra plní jeden uzel (předem pevně určený)

- decentralizované - funkci arbitra plní více uzlů (často všechny)

- používají se častěji

- předávání vysílacího práva - token passing

- přístupové metody	- prioritní - některý uzel může mít prioritu

- neprioritní

I. Přístupová metoda CSMA (Carrier ??? Multiple Acces)

- neprioritní metoda pro sběrnicové uspořádání

- uzel zahájí vzsílání pouze tehdy, když „neslyší“ na kanále přenos

- CSMA/CD - detekci kolizí provádí přímo vysílající uzel

Základní vlastnosti CSMA/CD

- je to jednoduchý a snadno implementovatelný algoritmus

- algoritmus je zcela distribuovaný a nemá žádný prvek, který by byl zdrojem poruchy

- dobře zvládnutá metoda - teoreticky i prakticky

Nevýhody

- není deterministická (nezaručuje uzlu přístup k médiu za určirý čas)

- nelze určit, že přijímací uzel zprávu obdržel

- velká zátěž - časté kolize - nízký přenosový výkon

- paket vysílaný na médium musí mít nějakou minimální délku, aby bylo možno detekovat kolizy

- je u místních sítí nejpoužívanější

II. Přístupová metoda s předáváním vysílacího práva

sběrnice

- sítí je předávána z uzlu na uzel speciální zpráva (token) představující vysílací právo

- možnosti uzlu	- zaslat zprávu a právo

- zaslat právo

- možnosti implementace	- neprioritní

- prioritní - některý uzel může po obdržení práva vyslat více zpráv

kruh

- uzel vyšle zprávu, uzly si ji předávají, adresát ji označí jako přečtenou, odesilatel ji odstraní

- uzel může předat právo po odeslání nebo až po přijetí přečtené zprávy

Výhody

- deterministická metoda

- umožňuje potvrzení přijaté zprávy

Nevýhody

- složitější implementace (zkoumání obsahu zprávy)

- přenos práva snižuje výkon

- může dojít ke ztrátě nebo duplikaci vzsílacího práva

- uzel může být příčinou poruchy celého systému

III. Metoda prázdných rámců

- mezi uzly sítě koluje řada prázdných rámců konstantní délky

- před každým rámcem je značka indikující jeho naplněnost

## Mezinárodní standardizace LAN

- vyjádření v referenčním modelu RM ISO

- vyšší vrstvy nejsou standardizovány - využití specifických protokolů daného výrobce nebo protokoly sloužící pro WAN

3. vrstva	- u LAN je jednodušší než u WAN - odpadá směrování

- využití jednodušších specifických protokolů 3. vrstvy - např. IPX od Novellu

2. vrstva	- určuje metodu přístupu uzlu k přenosovému médiu

1. vrstva	- určuje příslušné charakteristiky pro připojení uzlu na vlastní přenosové médium

(např. pracovní frekvence sítě, způsob modulace, …)

## Standard IEEE

- rozděluje 2. vrstvu na dvě části (podvrstvy):

- LLC (logical link control = řízení logického spoje - je nezávislá na přístupové metodě

- MAC (medium access control = řízení přístupu k médiu	- je závislá na přístupové metodě								- je nezávislá na přenosovém médiu

- vrstva 1 a podvrstva MAC jsou implementovány ve všech uzlech sítě, neboť zajišťuje připojení uzlu na přenosové médium a základní přenosy informací

- jsou tzpicky implementovány na síťovém adaptéru

- LLC - realizován jako obslužný program - driver

- LLC zajišťuje dle požadavku síťové vrstvy 2 základní služby:

- služba bez spojení - přenos paketů bez vytvoření spojení mezi uzly

- s potvrzením

- bez potvrzení

- služba bez spojení

## Příklady sítí

|  | Ethernet - CSMA/CD | Arcnet - token bus |
| --- | --- | --- |
| přenos v základním pásmu | ano | ano |
| topologie | sběrnicová | strom |
| počet stanic | 500 | 250 |
| rozsah sítě | 2500m | 6000m |
| přenosová rychlost | 10Mbit/s | 2.5Mbit/s |

## Rychlé místní sítě

- FDDI (Fiber Distributed Data Interface)	- jako rychlá LAN										- jako páteřní síť (v podniku)

- DQDB (Distributed Queue Dual Bus)	- spojování LANů a delších datových sítí								- pro přenos videa

FDDI

- využívá vláknové techniky

- předávání vysílacího práva okamžitě po vyslání paketu

- 2 nezávislé logické kruhy - na obou se přenáší identické info

Výhody

- odolnost vůči poruše kruhu či uzlu

- max. délka rámce je vyšší než u normálních LAN

- optické vlákno má málo poruch

- vysílací právo vylučuje kolize vznikající u CSMA/CD

DQDB

- je tvořena dvěma sběrnicemi - optické vlákno

- přístup pro zápis získá při dosažení předem určeného obsahu čítačů

- zapíše info do volného rámce

- snadná implementace priorit

## Funkce uzlů sítě LAN

- stanice

- server - výpočetní proces provádějící činnost na základě požadavků uživatele

- server se od stanic liší zdroji a programovým vybavením

## Síťový operační systém

= operační systém jehož komponenty jsou rozmístěny v jednotlivých uzlech sítě, přičemž komponenty stanic se liší od komponent serverů

- s centralizovaným serverem

- s distribuovaným serverem

Jako distribuovaný OS zajišťuje sí´tový OS tyto činnosti:

- sdílení společných zdrojů v síti

- provádění řídících činností vyžadovaných programy, resp. daty

- řízení komunikace mezi uzly v síti, komunikace s vnějším světem

- ochrana před neoprávněným přístupem ke zdrojům sítě

- správu komunikací s vnějším světem

- zajišťování administrativních (o provozu sítě) a účelových operací

Síťový OS zajišťuje

- síťové služby (připojení uzlu, …)

- uživatelské služby (spool disku, zasílání zpráv v síti, …)

- administrativní služby (monitoring provozu, …)

## Na PC LANech se nejčastěji využívají následující druhy aplikačních programů

- SŘBD pracující se souborovým či DB serverem - síťová FoxPro (souborový server)

- programy pro skupinovou práci na LANu - Lotus Notes

- programy elektronické pošty - Microsoft Mail, cc:Mail (Lotus)

- programy pro automatizaci kancelářských prací - různé editory

## Technické prostředky PC LANů

- přenosové médium - dvojlinka, koaxiální kabel, optické vlákno

- síťový adaptér 	- rozšiřující deska PC - je na ní vrstva 1 a podvrstva MAC z RM OSI					- navazuje na ní driver - vrstva LLC z RM OSI					- liší se:	- rozsahem RAM											- způsobem spolupráce s PC									- šíří toku dat - 8, 16, 32 bitů

- servery a stanice

- Server

- vyhrazený - pouze pro proces serveru

- nevyhrazený - zpracovává i proces uživatele

- souborový, databázový, tiskový, komunikační

- nespecializovaný - PC sériové výroby použitý jako server

- specializovaný - vytvořen pro funkci serveru

- Stanice

- připojené přímo (lokální stanice)	- standardní PC									- bezdiskové stanice

- vzdálené stanice - připojené prostřednictvím dálkového přenosu dat

- remote node - připojení přes LAN modem (=modem + síťový adaptér)

- remote control - připojeno na PC v síti přes komutovaný telekomunikační spoj pomocí modemu (všechno vykonává lokální PC - přenos pouze povelů a obrazovek…)

Místní sítí (LAN - Local Area Network) rozumíme datovou síť umístěnou v uživatelově prostředí v omezené geografické oblasti;síť je určena k datové komunikaci mezi jednotlivými uzly (datovými stanicemi) sítě. Uzly jsou propojeny přenosovým mediem.

Základní vlastnosti odlišující místní síť od rozlehlé sítě (WAN):

- siť zaujímá omezenou geografickou oblast (obvykle jedna budova či závod). Jednotlivé uzly jsou umístěny od sebe ve vzdálenosti řádově desítky až stovky metrů; celkový rozsah sítě jsou obvykle kilometry.

- síť využívá komunikační subsystém tvořený jedním komunikačním kanálem (přenosové medium), který je sdílen všemi stanicemi sítě. V daném okamžiku může mít přístup k mediu pouze jedna stanice. Vysílaná data jsou k dispozici všem připojeným stanicím, přečte je však pouze ta stanice, které jsou určena. Řízení přístupu jednotlivých stanic k mediu je základní otázkou sítí LAN. Komunikačním subsystémem se sítě LAN zásadně liší od sítí WAN, které pracují metodou „store and forward“.

- V místní síti se přenášejí informace přímo mezi komunikujícími uzly. Tím se tato síť liší od rozlehlých sítí, kde se informace přenášejí typicky od odesílatele do nejbližšího uzlu a od něj dále až k adresátovi. Přímý přenos informací v sítích LAN přispívá k dosažení vyšší přenosové rychlosti.

- Přenosové medium vytvářející přenosové kanály sloužící pro přenos informací mezi uzly je ve vlastnictví uživatele sítě.

- Místní síť dosahuje v porovnání s WAN typicky vyšší rychlosti (1-20 Mbit/s, může však být až 100 Mbit/s)

- Nižší výskyt chyb, který je u místních sítí až 1:108 (WAN 1:103 - 1:105).

- Topologie místní sítě se zásadně liší od topologie rozlehlých sítí (ty mají topologii složitější).

- Uživatelé místní sítě jsou na přenosové medium trvale připojeni.

- Obdobně jako v rozlehlých sítích jsou jednotlivé uzly schopny autonomní práce.

Topologie

Topologií se rozumí způsob rozmístění uzlů sítě a způsob jejich vzájemného propojení. U místních sítí se nejčastěji vyskytují tyto topologie (obrázky v Jandoš - Komunikační systémy a služby - str. 127):

- sběrnice (bus) - jednotlivé uzly jsou připojeny na společnou sběrnici tvořenou přenosovým mediem. Zpráva vyslaná jedním uzlem se šíří všemi směry na všechny uzly a na konci sběrnice je pohlcena ukončovacím zařízením (terminator). Každý uzel zkoumá všechny zpráva a pouze pokud je mu určena, přečte ji.

- kruh (ring) - zpráva se předává ve zvoleném směru z jednoho uzlu na druhý až přijde do uzlu, který ji vyslal. Uzel určený jako adresát tuto zprávu přečte.

- strom (distributed tree) - vychází z topologie hvězda (viz dále) doplněné rozvětvovači (prvky umožňujícími připojit několik uzlů).

- hvězdicový kruh (star shaped ring, star wired ring) - jednotlivé uzly nejsou spojeny přímo v kruhu, nýbrž pomocí tzv.koncentrátorů. Vzniká v zásadě dvouúrovňová topologie, kdy jsou dílčí sítě napojené na koncentrátory propojené do kruhové topologie. Tato topologie se využívá např. u místních sítí IBM Token Ring, FDDI...

Přenosové medium

Jako přenosové medium se využívá nejčastěji koaxiální kabel, kroucený dvojdrát či optické vlákno. Perspektivním přístupem rozvodu media pro LAN je tzv. strukturovaná kabeláž (standard EIA/TIA 568). Tato kabeláž je založena na koncentrátorech (hubs). Výhody strukturované kabeláže:

- je modulární, umožňuje snadné připojování nových stanic atd.

- porucha jedné stanice neovlivní provoz sítě (na rozdíl např. od sběrnice bez strukturalizace)

Metody přístupu k mediu

Nejčastěji využívané metody přístupu k mediu (označované též jako přenosové protokoly, neboť pracují na druhé vrstvě RM OSI) jsou tyto:

- CSMA (Carrier Sense Multiple Access) je neprioritní metoda určená pro sběrnicové uspořádání. Vychází ze situace, kdy uzly soupeří o získání kanálu. Uzel, který chce vysílat „naslouchá“ (Carrier Sense) a pokud je „ticho“, začne vysílat. Pokud začnou vysílat 2 uzly najednou, oba se odmlčí na různě dlouhý časový okamžik a začnou vysílat znovu (pokud je klid).

- Přístupová metoda s předáváním vysílacího práva (Token passing) vychází z toho, že si jednotlivé uzly postupně předávají speciální zprávu (token), která představuje vysílací právo. Pokud uzel, který dostal právo, chce vysílat, pošle zprávu a potom pošle dál i právo vysílání. Pokud vysílat nechce, pošle právo ihned.

- Metoda prázdných rámců (slotted access). Mezi uzly cirkuluje řada prázdných rámců konstantní délky, které mohou být „naplněny“ pakety vyslanými stanicemi.

Standardizace místních sítí

Model RM OSI - vyšší vrstvy nejsou v místních sítích zatím mezinárodně standardizovány. V těchto vrstvách se používají

- specifické protokoly daného výrobce místní sítě (např. IPX u Novell)

- protokoly mezinárodně standardizované sloužící pro rozlehlé sítě (např. v sítích MAP a TOP)

3. vrstva je u sítí LAN výrazně jednodušší, než u sítí WAN, neboť v zásadě odpadá zejména směrování v síti LAN. Proto se v LANech často využívají specifické (a jednodušší) protokoly 3.vrstvy (např. IPX u Novell).

2. vrstva určuje u místní sítě metodu (algoritmus) pro přístup uzlu k přenosovému mediu (viz níže). S touto vrstvou souvisí i struktura přenášeného paketu a navazující otázky.

1. vrstva určuje elektrické a mechanické vlastnosti sítě tím, že určuje příslušné charakteristiky pro připojení uzlu na vlastní přenosové medium. Těmito charakteristikami jsou například frekvence, s níž síť pracuje, úrovně napětí vyjadřující číslicové signály, způsob modulace, specifikace mechanického napojení uzlu na medium (konektory, rozložení signálů na nich) atd.

Pro standardizaci v IEEE je v zásadě 2. vrstva rozdělena na 2 podvrstvy:

- LLC (Logical Link Control) řízení logického spoje. Vyšší podvrstva, která je nezávislá na přístupové metodě dané sítě

- MAC (Medium Access Control) řízení přístupu k mediu. Nižší podvrstva, která je závislá na přístupové metodě dané sítě, je však nezávislá na použitém mediu.

Vrstva 1 a podvrstva MAC 2. vrstvy jsou zpravidla realizovány na logické desce uzlu, kterou dále označujeme jako síťový adaptér. LLC je obvykle realizován jako obslužný program (driver) této desky.

Oblasti využití

Sítě LAN využíváme zejména z následujících důvodů:

- komunikace uživatelů

- sdílení zdrojů LAN, zejména drahých zařízení (výkonné laserové tiskárny) či výkonných počítačů (servery)

- sdílení dat a programů (na serveru), tj. spolupráce uživatelů na řešení víceuživatelské úlohy, např. aktualizace stavu zásob prováděná z několika výdejních míst skladu

Ve vazbě na podnikové aktivity lze LANy používat pro OIS, TPS, případně MIS či EIS.

Za specifické aplikace LAN lze považovat:

- LAN jako integrující prostředí pro spojení (heterogenních) prostředků IT

- LAN jako prostředí pro vytvoření IS s integrovanými komunikačními službami (z LANu jsou dostupné fax, teletext apod.)

- LAN pro průmyslové aplikace, např. řízení v reálném čase

Místní sít (LAN)

- datová sít, umístěná v uživatelově prostredí v omezené geografické oblasti. Uzly jsou propojeny přenosovým mediem

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

- omezená geografická oblast - budova , závod

- přenosové medium je vlastnictvím uživatele sítě

- proti WAN vyšší rychlost 1-100 Mbitů/sec

nižší výskyt chyb

- použití vlastních nekomutovaných spojů s nižší náchylnosti k rušení

- využití jednodušších protokolů než u WAN

- jednodušší topologie než u WAN

- uživatelé jsou na přenosové medium trvale připojeni

- uzly schopny autonomní práce

1. TOPOLOGIE = způsob vzájemného propojení sítě

a) sběrnicová (bus)

- uzly připojeny na společnou sběrnici

- zpráva se šíří všemi směry až na konec sběrnice, kde je pohlcena ukončovacím prvkem

- je ideální pro komunikaci každého uzlu s každým

b) Kruh (ring)

- zpráva se předává postupně ve zvoleném směru od uzlu k uzlu

- při poruše uzlu přemostění

c) Hvězdicový kruh

- uzly připojeny ke koncentrátoru (vlastně ve hvězdě)

- koncentrátory propojeny v kruhu

- zvýšení spolehlivosti oproti kruhové t. , snadnější připojení nových uzlů

d) Hvězda (star)

- každý uzel připojen na centrální uzel

- levné rozšiřování sítě

- vyšší základní cena sítě

- nižší spolehlivost

e) Strom

- topologie hvězda doplněna o rozvěvovače

- snadné rozšíření sítě

- př. Arcnet

2. PŘENOSOVÉ MEDIUM

- kroucený dvojdrát - nízká cena, nízká frekvence (2MHz), nízká odolnost proti rušení

- koaxialní kabel - vše střední

- optické vlákno - vše vysoké

3. METODY PŘÍSTUPU K MEDIU

- označované též jako přenosové protokoly, protože představují protokoly 2. vrstvy modelu RM ISO

- neřízené(náhodné) - CSMA

- řízené - využívají prvek (arbitr) rozhodující o tom, který  prvek může právě vysílat informace na medium

- centralizované - arbitrem jeden uzel

- decentralizované - předávání vysílacího práva

- token bus, token ring

a) CSMA - neprioritní metoda určená pro sběrnicové usp.

- jednotlivé uzly soupeří o získání přenosového kanálu

- uzel "naslouchá" a když nikdo nevysílá, zahájí

vysílání, ale může zahájit více uzlů současně =) kolize

=)CSMA/CD - detekci kolize provádí přímo vysílací uzel -  při zjištění kolize ukončí vysílání a zahájí  opět po uplynutí náhodného časového intervalu

- jednoduchý algoritmus

- není deterministická, nezaručuje uzlu přístup v daném  časovém okamžiku

- při vysoké zátěži a četných kolizích je skutečný  přenosový výkon nízký

- CSMA/CD je v souč. době na LAN nejrozšířenější

b) Přístupová metoda s předáváním vysílacího práva (Token Ring)

-v síti je z jednoho do druhého uzlu předávána speciální zpráva, která představuje vysílací právo

- výhody - determ. příst. metoda

- umožnuje potvrzení přijetí zprávy

- sít je vždy stabilní

- nevýhody - metoda i její implementace je složitější

- přenosy vys. práva snižují výkon sítě

4. STRUKTURA KOMUNIKACE V LAN

Řízení komunikace se dle RM ISO/OSI rozpadá do 7 vrstev, každá vrstva zajištuje provádění služeb, dále vyžaduje provedení služeb od bezprostředně nižší vrsvy. Služby každé vrstvy jsou specifikovány protokolem vrstvy, tj. souborem pravidel pro provádění přísl. činností spolu s formátem informací. Vrstva 1 a 2 se realizuje v technických prostředcích, ostatní programově.

V7 - aplikační

- zajištuje služby přímo pro uživatele, např. el. poštu či přenos souborů

V6 - prezentační

- služby souv. s převody informací např. kodování a překlady dat

V5 - session

- zaj. ustavení a ukončení tokudat v rámci session mezi odpovídajícími uzly sítě

V4 - transportní

- zaj. spolehlivost přenosu dat, řízení toku dat v síti, obsluhu chyb

V3 - sitová

- zaj. směrování paketů mezi přísl. uzly sítě - aby vyšší vrstvy sítě nebyly závislé na konkr. typu sítě

V2 - linková

- určuje u sítě metodu pro přístup k mediu

V1 - fyzická

- určuje mechanické a el. vlastnosti sítě

- přenos bitů po přenos. mediu

Standartizace: Standarty IEEE přijaty do ISO

5. PŘÍKLADY SÍTÍ

ETHERNET

- CSMA/CD

- přenos v zákl. pásmu

- top. sběrnicová

- počet stanic 500

- rozsah sítě 2500m

- přen. rychlost 10 Mbit/sec

ARCNET

- předávání vys. práva - token bus

- přenos v základním pásmu

- top. stromová

- počet stanic 250

- rozsah sítě 6000m

- přen. rychlost 2,5 Mbit/sec

IBM TOKEN RING

- předávání vys. práva - token ring

- top. hvězdicový kruh

- počet stanic 250

- přen. rychlost až 16 Mbit/sec

6. IMPLEMENTACE PROTOKOLŮ VRSTEV MÍSTNÍCH SÍTÍ

Vrstva 1 a podvrstva MAC vrstvy 2 zpravidla realizovány na logické desce uzlu (sítový adapter) .LLC obvykle realizována jako obslužný program této desky.

Vyšší vrstvy

a) protokoly XNS - vyvinuty přímo pro použ. v místních sítích

b) protokoly TCP/IP

- původně pro rozsáhlé sítě

- protokol TCP - 4. vrstva

- orientovaný na spojení

- zaj. výměnu datového proudu , který  obsahuje data uspořádaná do segmentů

- protokol IP - 3. vrstva

- zajištuje dodání datagramů adresátovi  případně i přes několik mezilehlých sítí

- nezaručuje však skutečnou dodávku  datagramů adresátovi, ani pořadí  předávaných datagramů

7. APLIKAČNÍ OBLASTI MÍSTNÍCH SÍTÍ

a) LAN jako integrující prostředek pro spojení heterogwnních prostředků výp. techniky

b) LAN jakpo prosředí pro vytváření inf. systému s integrovanými službami (uživatel má s pomocí své stanice přístup ke všem službám poskytovaným systémem (přístup k telexu, teletextu, videotextu, veřejné datové síti, k výkonným datovým prostředkům, k laserovým tiskárnám)

c) LAN jako spojení osobních počítačů - jednotlivé os. počítače mohou sdílet různé zdroje místní sítě - tyto sítě se v současné době velmi rychle rozvíjejí

8. MÍSTNÍ SÍTĚ OSOBNÍCH POČÍTAČŮ

- přenosové medium - často koaxiální kabel

- deska sítového adapteru + navazující pgmová rutina driver pro  určitý typ sítového op. systému

- počítače lze rozdělit na - servery

- stanice - jsou provozovány pod op.  systémem stanice ( např. MS DOS )

- sítový op. systém

- část iunstalovaná ve stanicích

- pro komunikaci se serverem

- část instalovaná na serverech

servery - vyhrazené nebo nevyhrazené

- fce serveru - diskový

- souborový (FAT)

- databázový (SQL)

- tiskový

stanice - stanice os. počítačů nebo bezdiskové stanice

adaptéry - sítový adaptér + obslužný program (driver)

- adaptér je napojen na přenosové medium

- zvláštní druh sítí adaptér nevyužívá, používá  standartní seriové rozhraní počítače

8. SÍTOVÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY (SOS)

= op. systém , jehož komponenty jsou rozmístěny v uzlech sítě, přičemž komponenty stanic se většinou liší od komponent serveru

= řídící program pro přidělování společných zdrojů soupeřícím úkolům

Služby SOS

- uživatelské služby - připojení a zajištění provedení požadavků

- administrativní služby - přidávání nových uživatelů

- sledování provozu v síti

- řízení bezpečnosti sítě

- sítové služby - připojení uzlu k síti

- logické propojení uzlů v síti

A. SOS pracující s MS DOS na serveru

MS NET (Microsoft Networks)

- pouze jádro SOS

- na serveru i stanici MS DOS

- 3 pgmové komponenty

- redirector (přesměrovač) - vrstva 6

- zaj. , aby požadavky stanic na sitové zdroje byly  předány na server

- SMB - vrstva 5

- umožnuje komunikaci peer-to-peer mezi různými  servery

- NetBIOS - představuje rozhraní pro aplikační programy  (API), které využívají místní sít

- zakrývá konkrétní implementaci nižších vrstev

Z MS NET vycházejí

- levné místní sítě - Lantastic, NET/30

- IBM PC Network

B. SOS PRACUJÍCÍ S JINÝM OS NA SERVERU

- na serveru je zpravidla používán vícetaskový OS

- UNIX - pro sítový OS Vines

- OS/2 - pro sítový op. systém LAN Manager

C. SOS bez speciálního OS na serveru

- patří sem především NOVELL NETWARE

NOVELL NETWARE

- tento OS realizuje na síti souborový a tiskový server

- na serveru multitaskový OS

- stanice kromě adaptéru a driveru i Shell, tj, rutinu závislou na verzi a typu OS stanice, která směruje požadavek na služby serveru ze stanice na server

9. DALŠÍ ROZVOJ MÍSTNÍCH SÍTÍ

tendence:

- očekává se výrazné rozšíření sítí FDDI ( sít používající  optická vlákna - 100 Mbit/sec - kruhová topologie)

- SQL databáze - využití databázového serveru

- distribuované upracování

- rozvoj služeb, zajištujících komunikaci LAN s okolím

10. PROGRAMY PRO DB. APLIKACE

a) využití file serveru

- zaj. příst. práv uživatelů k jednotlivým souborům

- zaj. integrity db.

- file server plní především funkci úložné paměti

- přenášena je postupně celá databáze

b) databázový server ( SQL LAN server)

- podporuje transakční zpracování

- síti se přenášejí pouze požadavky na operace s databází  vysílané klientem a server zasílá výsledky těchto operací

- snížení provozu v síti

- komunikace v jazyce SQL

11. PROGRAMY PRO ELEKTRONICKOU POŠTU

El. pošta je jednou z nejpoužívanějších aplikací na LAN

3 verze - možnost zasílat zprávy mezi přihlášenými uživateli

- schránka v případě, že není uživatel zrovna připojen,  je třeba samostatná pgmová komponenta

- možnost komunikovat mimo sít (brána) - standart X.400

Konkrétní příklad:

Podnik se nachází ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdáleny do 1000 m. Aplikacemi jsou učetnictví a MTZ.

Vybrán ETHERNET pro svoji rozšířenost.

1. varianta:

V každé budově souborový a tiskový server, v každé budově 10 stanic, použití bridge pro část sítě mezi budovami.

2. varianta:

Bez použití bridge.

Pro nepřetěžování "drátu" mezi budovami je výhodnější 1. varianta.

Cena bridge se pohybuje okolo 20000 Kč. Slouží k tomu, aby přes něj neprocházely zprávy, které mají adresáta v oblasti před bridge.

soub. server   stanice    tisk. server

bridge

bridge

soub. server    stanice   tisk. server